Задание 1. Команда add: путь данных и сигналы управления

Программа:

addi x6, x0, 3

addi x7, x0, 4

add  x5, x6, x7

Таблица 1.1. Состояние после каждого такта

| Такт | Команда | Машинное слово | x5 | x6 | x7 | PC после такта | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| после Reset | — | — | 0 | 0 | 0 | 0x00000000 | Совпало |
| 1 | addi x6, x0, 3 | 0x00300313 | 0 | 3 | 0 | 0x00000004 | Совпало |
| 2 | addi x7, x0, 4 | 0x00400393 | 0 | 3 | 4 | 0x00000008 | Совпало |
| 3 | add x5, x6, x7 | 0x007302B3 | 7 | 3 | 4 | 0x0000000C | Совпало |

Машинное слово 0x007302B3:

| funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000000 | 00111 | 00110 | 000 | 00101 | 0110011 |

При выполнении add процессор считывает значения 3 и 4 из регистров x6 и x7. Мультиплексор ALUSrc выбирает второй регистр, АЛУ складывает значения, и результат 7 записывается в x5. Память данных не используется. Переход не выполняется, поэтому PC увеличивается на 4. После трёх тактов PC равен 0x0C

Задание 2. Память: команды sw и lw

Программа:

.data

buf: .word 0, 0, 0

.text

lui x6, %hi(buf)

addi x6, x6, %lo(buf)

addi x5, x0, 42

sw x5, 8(x6)

lw x7, 8(x6)

Таблица 2.1. Состояние после каждого такта (числа без ведущих нулей; адрес buf равен 0x10000000):

| Такт | Команда | Слово | x5 | x6 | x7 | buf + 8 | PC | Проверка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| после Reset | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Совпало |
| 1 | lui x6, %hi(buf) | 0x10000337 | 0 | 0x10000000 | 0 | 0 | 0x4 | Совпало |
| 2 | addi x6, x6, %lo(buf) | 0x00030313 | 0 | 0x10000000 | 0 | 0 | 0x8 | Совпало |
| 3 | addi x5, x0, 42 | 0x02A00293 | 0x2A | 0x10000000 | 0 | 0 | 0xC | Совпало |
| 4 | sw x5, 8(x6) | 0x00532423 | 0x2A | 0x10000000 | 0 | 0x2A | 0x10 | Совпало |
| 5 | lw x7, 8(x6) | 0x00832383 | 0x2A | 0x10000000 | 0x2A | 0x2A | 0x14 | Совпало |

Вычисление адреса:

АЛУ складывает базовый адрес из x6 со смещением 8:

Адрес = 0x10000000 + 8 = 0x10000008.

Каждое слово занимает 4 байта, поэтому по этому адресу находится третье слово массива buf.

Задание 3. Условный переход beq и цикл

Программа:

addi x5, x0, 3
addi x6, x0, 0
loop:
beq  x5, x0, done
add  x6, x6, x5
addi x5, x5, -1
beq  x0, x0, loop
done:
addi x17, x0, 10
ecall

Таблица 3.1. Машинные слова программы

| Адрес | Слово | Команда | Адрес | Слово | Команда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0x00300293 | addi x5, x0, 3 | 0x10 | 0xFFF28293 | addi x5, x5, -1 |
| 0x04 | 0x00000313 | addi x6, x0, 0 | 0x14 | 0xFE000AE3 | beq x0, x0, loop |
| 0x08 | 0x00028863 | beq x5, x0, done | 0x18 | 0x00A00893 | addi x17, x0, 10 |
| 0x0C | 0x00530333 | add x6, x6, x5 | 0x1C | 0x00000073 | ecall |

Таблица 3.2. Контрольные такты (метки done и loop стоят по адресам 0x18 и 0x08)

| Такт | Команда | Z | PC после такта | x5 | x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | beq x5, x0, done | 0 | 0x0C | 3 | 0 |
| 6 | beq x0, x0, loop | 1 | 0x08 | 2 | 3 |
| 10 | beq x0, x0, loop | 1 | 0x08 | 1 | 5 |
| 14 | beq x0, x0, loop | 1 | 0x08 | 0 | 6 |
| 15 | beq x5, x0, done | 1 | 0x18 | 0 | 6 |
| 17 | ecall | — | — | 0 | 6 |

Цикл выполнил суммирование чисел 3, 2 и 1. На такте 15 значение x5 стало равным 0, поэтому условие перехода на done оказалось истинным. Получена сумма x6 = 6. После выполнения ecall программа завершилась за 17 тактов.

Задание 4. Сумма двух чисел из памяти

Программа:

.data

nums: .word 17, 25, 0

.text

lui  x6, %hi(nums)

addi x6, x6, %lo(nums)

lw   x5, 0(x6)

lw   x7, 4(x6)

add  x5, x5, x7

sw   x5, 8(x6)

| Что проверить | Ожидаемое значение | Проверка |
| --- | --- | --- |
| x5 | 0x0000002A (42) | Совпало |
| x7 | 0x00000019 (25) | Совпало |
| x6 | адрес nums (0x10000000) | Совпало |
| слово по адресу nums + 8 | 0x0000002A | Совпало |
| машинное слово lw x5, 0(x6) | 0x00032283 | Совпало |
| машинное слово lw x7, 4(x6) | 0x00432383 | Совпало |
| машинное слово add x5, x5, x7 | 0x007282B3 | Совпало |
| машинное слово sw x5, 8(x6) | 0x00532423 | Совпало |
| выполнено тактов | 6 | Совпало |

| Поле | Двоичное значение | Значение |
| --- | --- | --- |
| imm [31:20] | 000000000100 | Смещение 4 байта |
| rs1 [19:15] | 00110 | Базовый регистр x6 |
| funct3 [14:12] | 010 | Загрузка слова — LW |
| rd [11:7] | 00111 | Регистр назначения x7 |
| opcode [6:0] | 0000011 | Команда загрузки из памяти |

Задание 5. Умножение сложением: 6 × 7

Программа:

addi x5, x0, 6

addi x6, x0, 7

addi x7, x0, 0

loop:

beq x5, x0, done

add x7, x7, x6

addi x5, x5, -1

beq x0, x0, loop

done:

addi x17, x0, 10

ecall

Таблица 5.1. Контрольные такты

| Такт | Выполненная команда | x5 | x7 | PC после такта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | addi x7, x0, 0 | 6 | 0 | 0x0C |
| 7 | beq x0, x0, loop | 5 | 7 | 0x0C |
| 15 | beq x0, x0, loop | 3 | 21 | 0x0C |
| 27 | beq x0, x0, loop | 0 | 42 | 0x0C |
| 28 | beq x5, x0, done | 0 | 42 | 0x1C |

t = 30 × 800 пс = 24 000 пс = 24 нс.

Задание 6. Найдите ошибку по тактам

Исправленная программа:

addi x5, x0, 4

addi x6, x0, 0

loop:

beq x5, x0, done

add x6, x6, x5

addi x5, x5, -1

beq x0, x0, loop

done:

addi x17, x0, 10

ecall

Таблица 6.1. Программа с ошибкой: состояние после выбранных тактов

| Такт | Выполненная команда | x5 | x6 | PC после такта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | beq x5, x0, done | 4 | 0 | 0x0C |
| 5 | beq x0, x0, loop | 4 | 4 | 0x08 |
| 8 | beq x0, x0, loop | 4 | 8 | 0x08 |
| 11 | beq x0, x0, loop | 4 | 12 | 0x08 |
| 14 | beq x0, x0, loop | 4 | 16 | 0x08 |

Цикл не завершался, потому что счётчик x5 не уменьшался и оставался равным 4. При проверке выхода Z = 0, поэтому переход на done не выполнялся. Добавление команды addi x5, x5, -1 исправило ошибку. Получена сумма 10 за 21 такт.

Контрольные вопросы:

1. Какие пять стадий проходит lw? Какие пропускает add?

Команда lw проходит пять стадий:

- Выборка команды из памяти по адресу PC.

- Декодирование и чтение регистра, содержащего базовый адрес.

- Вычисление адреса в АЛУ: базовый адрес + смещение.

- Чтение слова из памяти данных.

- Запись прочитанного значения в регистр назначения.

Команда add не использует стадию обращения к памяти данных: результат АЛУ сразу направляется на запись в регистр. В одноцикловом процессоре эти стадии являются частями одного такта.

2. Чем отличается ALUSrc при add и lw?

Сигнал ALUSrc управляет выбором второго входа АЛУ. При add ALUSrc = 0: мультиплексор выбирает значение второго регистра. При lw ALUSrc = 1: выбирается смещение из команды, расширенное до разрядности процессора. Поэтому add складывает два регистра, а lw — базовый адрес и смещение.

3. Почему при sw RegWrite = 0, а MemWrite = 1?

Команда sw записывает значение регистра в память. Она не изменяет регистры, поэтому RegWrite = 0. Для сохранения значения по вычисленному адресу включается запись в память: MemWrite = 1. Например, sw x5, 8(x6) записывает содержимое x5 по адресу x6 + 8.

4. Как АЛУ используется при beq? Чему равен ALUControl и откуда берётся Z?

В модели из лабораторной АЛУ вычитает значения сравниваемых регистров. Для вычитания задаётся ALUControl = 001. Если разность равна нулю, формируется Z = 1, то есть регистры равны. При Branch = 1 и Z = 1 выполняется переход: PCSrc = Branch ∧ Z = 1.

5. Почему beq x0, x0, loop всегда выполняет переход?

Регистр x0 всегда содержит 0, поэтому сравниваются два одинаковых значения. Разность 0 − 0 равна нулю, следовательно Z = 1 и условие beq всегда истинно. Такая команда используется как безусловный переход к метке loop.

6. Зачем для записи адреса нужны lui и addi?

Произвольный 32-битный адрес не помещается в 12-битное поле числа команды addi. Поэтому адрес формируют двумя командами: lui задаёт старшую часть и обнуляет младшие 12 битов, а addi добавляет младшую часть. Выражения %hi(метка) и %lo(метка) позволяют ассемблеру правильно разделить адрес с учётом знакового смещения addi.

7. Сколько тактов заняла программа задания 5 и сколько времени при периоде 800 пс?

Программа выполнилась за 30 тактов. Время работы равно числу тактов, умноженному на период:

t = 30 × 800 пс = 24 000 пс = 24 нс.

За это время программа шесть раз прибавила 7 и получила 42.

8. Почему add получает тот же период такта, что и lw?

В одноцикловом процессоре каждая команда должна полностью выполняться за один общий такт. Его длительность выбирают по самому долгому пути данных — в рассматриваемой модели это lw, которая включает вычисление адреса, чтение памяти и запись в регистр. Команда add использует более короткий путь, но работает с тем же тактовым сигналом, поэтому получает такой же период.