Практическая работа 3.

Ручное кодирование и декодирование IEEE 754.

Построение кода Хэмминга

Цель занятия

Закрепить формулы формата IEEE 754 из лекции 3, применяя их вручную, без вычислительной техники. Освоить построение кода Хэмминга (7, 4) — способ обнаружения и исправления одиночной ошибки в блоке данных, добавлением минимального числа контрольных разрядов.

Все вычисления в этом занятии выполняются на бумаге. Компьютерная проверка тех же формул — в лабораторной работе 3; там используется Python, и числа для проверки выбраны другие, чтобы не повторять эту работу.

Часть I. Ручное кодирование и декодирование IEEE 754

Напоминание. Формулы взяты из лекции 3 (§2–§4) без повторного вывода.
Формат binary32: 32 разряда — знак S (1 бит), порядок E (8 бит), мантисса M (23 бита); смещение K = 127.
Кодирование: перевести модуль числа в двоичный вид, нормализовать до 1.xxx × 2ᴱ, E_хранимое = E_истинное + 127, мантисса — разряды после точки, дополненные нулями до 23.
Декодирование: X = (−1)ˢ × (1 + M / 2²³) × 2^(E−127).

[Модельный пример]  Кодирование числа −37.25

1. Знак: число отрицательное, S = 1. Дальше работаем с модулем 37.25.

2. Целая часть 37 в двоичном виде: 37 = 32 + 4 + 1 = 100101₂.

3. Дробная часть 0.25 в двоичном виде: 0.25 = 0.01₂ (0.25 = 1/4 = 2⁻²).

4. Объединяем: 37.25₁₀ = 100101.01₂.

5. Нормализация: точка сдвигается на 5 разрядов влево. 100101.01₂ = 1.0010101₂ × 2⁵. Истинный показатель E = 5.

6. Смещённый порядок: E_хранимое = 5 + 127 = 132 = 10000100₂.

7. Мантисса — разряды после точки в 1.0010101, дополненные нулями до 23 бит: 00101010000000000000000.

8. Итоговый код: S E M = 1  10000100  00101010000000000000000.

Ожидаемый результат: 1 10000100 00101010000000000000000

[Модельный пример]  Декодирование кода 0 10000011 01101000000000000000000

1. Разбиваем код на поля: S = 0, E = 10000011, M = 01101000000000000000000.

2. Переводим E в десятичное: E = 10000011₂ = 131.

3. Вычисляем истинный показатель: E_истинное = 131 − 127 = 4.

4. Переводим M в дробь: 0.01101000000000000000000₂ = 0.25 + 0.125 + 0.03125 = 0.40625.

5. Значащая часть: 1 + 0.40625 = 1.40625.

6. Восстанавливаем число: X = (−1)⁰ × 1.40625 × 2⁴ = 1.40625 × 16 = 22.5.

Ожидаемый результат: 22.5

[Задача]  Закодируйте число 22.75 в формате binary32. Укажите S, E, M и итоговый 32-разрядный код.

[Задача]  Закодируйте число −0.15625 в формате binary32.

[Задача]  Декодируйте код 0 01111101 10100000000000000000000 в десятичное число.

[Задача]  Определите, к какой зоне формата (лекция 3, таблица 5.1) относится код 0 00000000 00000000000000000000000, и назовите его значение.

Часть II. Построение кода Хэмминга

2.1. Код Хэмминга решает задачу, которую не решает обычный контроль чётности: не просто обнаружить, что в блоке данных есть ошибка, а указать, в каком именно разряде она произошла, и исправить её без повторной передачи.

Определение 2.1. Код Хэмминга (7, 4) — способ передачи 4 информационных разрядов в виде 7-разрядного блока: 4 информационных разряда и 3 контрольных (разряда чётности), расположенных так, что по результатам проверки чётности можно однозначно определить позицию одиночной ошибки.

2.2. Позиции блока нумеруются от 1 до 7. Контрольные разряды ставятся в позиции, являющиеся степенями двойки — 1, 2 и 4; остальные позиции — 3, 5, 6, 7 — заняты информационными разрядами.

Таблица 2.1. Распределение разрядов кода Хэмминга (7, 4)

| Позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип разряда | p1 | p2 | d1 | p4 | d2 | d3 | d4 |

Определение 2.2. Каждый контрольный разряд pₖ (k = 1, 2, 4) проверяет чётность группы позиций, номер каждой из которых в двоичной записи имеет единицу в том же разряде, что и k. Значение pₖ выбирается так, чтобы сумма единиц в этой группе, включая сам pₖ, была чётной.

Таблица 2.2. Какие позиции проверяет каждый контрольный разряд

| Контрольный разряд | Проверяемые позиции | Условие (чётность) |
| --- | --- | --- |
| p1 (позиция 1) | 1, 3, 5, 7 | p1 ⊕ d1 ⊕ d2 ⊕ d4 = 0 |
| p2 (позиция 2) | 2, 3, 6, 7 | p2 ⊕ d1 ⊕ d3 ⊕ d4 = 0 |
| p4 (позиция 4) | 4, 5, 6, 7 | p4 ⊕ d2 ⊕ d3 ⊕ d4 = 0 |

Пояснение. Символ ⊕ — сложение по модулю 2 (XOR): результат равен 1, если число единиц среди слагаемых нечётно, и 0, если чётно. Это та же операция, что выполняет обычный контроль чётности, применённая трижды к разным, специально подобранным группам позиций.

[Модельный пример]  Кодирование сообщения d1 d2 d3 d4 = 1 0 1 1

1. Расставляем информационные разряды по их позициям: позиция 3 = d1 = 1, позиция 5 = d2 = 0, позиция 6 = d3 = 1, позиция 7 = d4 = 1.

2. Вычисляем p1 (проверяет позиции 1, 3, 5, 7): p1 ⊕ 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0  ⟹  p1 = 1 ⊕ 0 ⊕ 1 = 0.

3. Вычисляем p2 (проверяет позиции 2, 3, 6, 7): p2 ⊕ 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0  ⟹  p2 = 1 ⊕ 1 ⊕ 1 = 1.

4. Вычисляем p4 (проверяет позиции 4, 5, 6, 7): p4 ⊕ 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0  ⟹  p4 = 0 ⊕ 1 ⊕ 1 = 0.

5. Собираем блок по позициям 1…7: p1 p2 d1 p4 d2 d3 d4 = 0 1 1 0 0 1 1.

Ожидаемый результат: 0110011

[Модельный пример]  Обнаружение и исправление ошибки

1. Переданный блок 0110011 из предыдущего примера искажается при передаче: разряд в позиции 5 инвертируется. Принятый блок: 0110111.

2. Заново вычисляем три проверки чётности на принятом блоке. Проверка p1 (позиции 1,3,5,7 = 0,1,1,1): сумма единиц нечётна — проверка не выполнена, записываем 1.

3. Проверка p2 (позиции 2,3,6,7 = 1,1,1,1): сумма единиц чётна — проверка выполнена, записываем 0.

4. Проверка p4 (позиции 4,5,6,7 = 0,1,1,1): сумма единиц нечётна — проверка не выполнена, записываем 1.

5. Синдром — число, составленное из результатов проверок как из битов (p4-проверка, p2-проверка, p1-проверка) = 101₂ = 5.

6. Синдром указывает напрямую на позицию ошибки: ошибка в разряде 5. Инвертируем его обратно и получаем исходный блок 0110011.

Ожидаемый результат: синдром = 5 → ошибка в позиции 5 → исправленный блок 0110011

Следствие 2.1. Синдром, равный нулю, означает, что ни одна проверка чётности не нарушена — блок принят без ошибок (или содержит ошибку, которую код Хэмминга (7, 4) обнаружить не способен: две одновременные ошибки код воспринимает как одну ошибку в другой позиции либо как отсутствие ошибки — это ограничение метода, а не его дефект в реализации).

[Задача]  Закодируйте сообщение d1 d2 d3 d4 = 1 1 0 0 по алгоритму модельного примера. Укажите все три контрольных разряда и итоговый 7-разрядный блок.

[Задача]  Дан принятый блок 0011001, полученный кодированием некоторого сообщения d1 d2 d3 d4. Вычислите синдром и определите, содержит ли блок ошибку.

[Задача]  Дан принятый блок 1010011. Вычислите синдром, определите позицию ошибки, исправьте блок и восстановите исходное сообщение d1 d2 d3 d4.

Указание к проверке. Все задачи части II проверяются повторным вычислением трёх проверок чётности на исправленном блоке — после исправления все три проверки должны выполняться, а синдром должен обращаться в ноль.

Контрольные вопросы

1. Почему при ручном кодировании числа сначала находят двоичную запись модуля и только потом определяют знаковый разряд?

2. Почему при нормализации показатель степени равен числу разрядов, на которое сдвинута точка, а не самому числу?

3. Что произойдёт при декодировании, если забыть прибавить единицу перед мантиссой (скрытую единицу)?

4. Почему контрольные разряды кода Хэмминга ставят именно в позиции — степени двойки, а не в начало или конец блока?

5. Как по номеру позиции в двоичной записи определить, какие контрольные разряды её проверяют?

6. Что означает синдром, равный нулю: обязательно ли это означает отсутствие ошибки?

7. Сколько одновременных ошибок способен обнаружить код Хэмминга (7, 4) и сколько из них способен исправить?

8. Чем ручное декодирование IEEE 754 в этой работе отличается от программной проверки в лабораторной работе 3 — в каком случае удобнее какой способ?