Практическая работа № 1

Sarsen Dimash

SIS-2412CS

Задание 4

4.1. Время исполнения

Сколько секунд будет выполняться программа?

Дано: N = 3,0·10⁹ команд; f = 2,5 ГГц = 2,5·10⁹ Гц; CPI = 1,4

Формула: T = N · CPI / f

T = (3,0·10⁹ · 1,4) / (2,5·10⁹) = 4,2 / 2,5 = 1,68 с

Ответ: T = 1,68 с

4.2. CPI и IPC

Дано: N = 6,0·10⁹ команд; T = 2,0 с; f = 2,4 ГГц = 2,4·10⁹ Гц

CPI = T · f / N

CPI = (2,0 · 2,4·10⁹) / (6,0·10⁹) = 4,8 / 6,0 = 0,8

IPC = 1 / CPI = 1 / 0,8 = 1,25

Ответ: CPI = 0,8; IPC = 1,25. Значение IPC = 1,25 означает, что в среднем процессор завершает 1,25 команды за один такт.

4.3. Сравнение двух машин

Дано:

fA = 3,0 ГГц

CPIA = 1,5

Машина B:

fB = 2,0 ГГц

CPIB = 1,2

NA = NB

Для одинакового числа команд сравниваем CPI / f

Машина A: CPIA / fA = 1,5 / 3,0 = 0,5 (время выполнения одной команды)

Машина B: CPIB / fB = 1,2 / 2,0 = 0,6

Чем меньше CPI / f, тем меньше время исполнения. Поэтому машина A быстрее

TB / TA = 0,6 / 0,5 = 1,2

Ответ: машина A быстрее в 1,2 раза

4.4. Влияние промахов кеша

Дано: CPIбаз = 1,5; доля обращений к памяти = 40% = 0,40; доля промахов = 2% = 0,02; штраф = 300 тактов

Дополнительные такты ожидания на команду:

0,40 · 0,02 · 300 = 2,4 такта

Реальный CPI = 1,5 + 2,4 = 3,9

Доля времени ожидания памяти = 2,4 / 3,9 ≈ 0,6154 = 61,54%

Ответ: реальный CPI = 3,9; на ожидание памяти уходит примерно 61,5% времени

4.5. MIPS

Дано:

Машина A:

NA = 3,0 · 10⁹ команд

TA = 1,5 с

Машина B:

NB = 1,8 · 10⁹ команд

TB = 1,2 с

Формула: MIPS = N / (T · 10⁶)

Машина A: MIPSA = 3,0·10⁹ / (1,5 · 10⁶) = 2000 MIPS

Машина B: MIPSB = 1,8·10⁹ / (1,2 · 10⁶) = 1500 MIPS

Несмотря на более высокий MIPS у машины A, реальное время выполнения задачи: A — 1,5 с, B — 1,2 с

Ответ: MIPSA = 2000; MIPSB = 1500. Задачу быстрее решает машина A в 1,2 раза.

4.6. Оптимизация

Дано: После сокращения числа команд на 25% остаётся 75%, то есть Nнов = 0,75N

CPIстар = 1,2; CPIнов = 1,6. Частота процессора не меняется

Tнов / Tстар = (N · CPI) = (0,75N · 1,6) / (N · 1,2) = (0,75 · 1,6) / 1,2 = 1,2 / 1,2 = 1

Ответ: время исполнения не изменилось. Оптимизация не даёт выигрыша в производительности: уменьшение числа команд полностью компенсируется ростом CPI.

4.7. Кодирование команды xor x7, x8, x9 - Машинный код команды

Дано:

Формат R-типа: funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode

(register source, register destination, type code)

funct7 = 0000000

rs2 = x9 = 9 = 01001

rs1 = x8 = 8 = 01000

funct3 = 100

rd = x7 = 7 = 00111

opcode = 0110011

Получаем:

0000000 01001 01000 100 00111 0110011

По четыре бита:

0000 0000 1001 0100 0100 0011 1011 0011

Шестнадцатеричная запись: 0x009443B3

Ответ: 0x009443B3

4.8. Декодирование

Дано:

Машинное слово: 0x416A8A33

funct7 = 0100000 и funct3 = 000

Переводим машинное слово в двоичный вид:

0x416A8A33 = 0100 0001 0110 1010 1000 1010 0011 0011

Разбиваем на поля R-типа 7-5-5-3-5-7:

0100000 10110 10101 000 10100 0110011

funct7 | rs2 | rs1 | funct3 | rd | opcode

funct7 = 0100000

rs2 = 101102 = 2210 – x22

rs1 = 101012 = 2110 – x21

funct3 = 000

rd = 101002= 2010 – x20

opcode = 0110011

По условию funct7 = 0100000 и funct3 = 000 соответствуют операции sub.

Ответ: sub x20, x21, x22, то есть x20 = x21 − x22.

5. Контрольные вопросы

1. Основное уравнение производительности

T = N · CPI · τ = N · CPI / f.

N — число выполненных команд программы; CPI — среднее число тактов на одну команду; τ — длительность одного такта; f — тактовая частота процессора. Значение N определяется программой, алгоритмом, системой команд и работой компилятора; CPI зависит от архитектуры процессора и характера выполняемых команд; f определяется тактовой частотой процессора.

2. Почему достаточно сравнивать CPI / f?

Время выполнения T = N · CPI / f. Если две машины выполняют одинаковое число команд N, то при сравнении их времени N сокращается. Поэтому остаётся сравнить CPI / f. Машина с меньшим значением CPI / f выполняет программу быстрее.

3. Что показывает IPC?

IPC (Instructions Per Cycle) показывает, сколько команд в среднем завершается за один такт процессора. IPC является величиной, обратной CPI: IPC = 1 / CPI. Например, CPI = 2 означает IPC = 0,5.

4. Почему несколько процентов промахов кеша могут вызвать большой простой?

Потому что штраф одного промаха кеша может составлять сотни тактов. Даже небольшая доля промахов добавляет много тактов ожидания к среднему CPI. Например, в задаче 4.4 всего 2% промахов при штрафе 300 тактов приводят к тому, что примерно 61,5% времени уходит на ожидание памяти.

5. Почему MIPS некорректно сравнивать между разными архитектурами?

Одна команда в разных архитектурах может выполнять разный объём работы, поэтому большее количество миллионов команд в секунду не обязательно означает более быстрое решение задачи. В примере 5 машина A имеет 3000 MIPS, а машина B — 2000 MIPS, но B завершает задачу за 0,6 с против 0,8 с у A. Следовательно, реальное время выполнения является более надёжным показателем.

6. Поля команды R-типа RISC-V

От старших разрядов к младшим:

funct7 — 7 бит; rs2 — 5 бит; rs1 — 5 бит; funct3 — 3 бита; rd — 5 бит; opcode — 7 бит.

Всего: 7 + 5 + 5 + 3 + 5 + 7 = 32 бита.

7. Какие поля определяют операцию?

Поле opcode определяет основной класс команды. Поля funct3 и funct7 уточняют конкретную операцию внутри этого класса. Например, для R-типа сочетание opcode = 0110011, funct3 = 000 и funct7 = 0100000 соответствует операции sub.