Лабораторная работа № 4

Sarsen Dimash

SIS-2412CS

Задание 5. Четырёхразрядный сумматор с последовательным переносом

Дано:

Четыре подсхемы FullAdder

Входы: A0…A3, B0…B3, C0

Выходы: S0…S3, C4

Проверочные наборы: 0011 + 0001; 0111 + 0001; 1111 + 0001

Первый проверочный набор:

Второй проверочный набор:

Третий проверочный тест:

Результаты проверки:

| A | B | S3 S2 S1 S0 | C4 | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0011 | 0001 | 0100 | 0 | 3 + 1 = 4 |
| 0111 | 0001 | 1000 | 0 | 7 + 1 = 8 |
| 1111 | 0001 | 0000 | 1 | 15 + 1 = 16 |

Объяснение C4:

В третьем случае сумма 1111₂ + 0001₂ = 10000₂.

Потому что в двоичной системе 1 + 1 = 10₂: в текущем разряде пишем 0, а 1 переносим в следующий разряд.

Четыре младших бита дают S3…S0 = 0000, а старшая единица выходит через C4. C4 = 1 означает перенос за пределы четырёхразрядного результата.

Ответ: 0011+0001 = 0100, C4 = 0;

0111 + 0001 = 1000, C4 = 0;

1111+0001 = 0000, C4 = 1.

Задание 6. Та же функция в базисе И-НЕ (NAND)

Дано:

Функция: f(A, B) = A OR B.

Разрешено использовать только элементы NAND.

Найти: схему, эквивалентную OR, и проверить её таблицей истинности.

Таблица истинности:

| A | B | NAND-схема F | Обычный OR |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

Ответ: выход NAND-схемы совпадает с OR на всех четырёх комбинациях.

Задание 7. Блок выбора операции

Дано:

Информационные входы: A, B.

Код операции: OP1, OP0.

Операции: A AND B, A OR B, A XOR B, сумма A + B без учёта переноса.

Для однобитного сложения без переноса сумма S = A XOR B.

Мультиплексор выбирает один информационный вход и передаёт его значение на выход

Итоговая таблица из 16 строк:

| OP1 OP0 | Операция | A | B | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | AND | 0 | 0 | 0 |
| 00 | AND | 0 | 1 | 0 |
| 00 | AND | 1 | 0 | 0 |
| 00 | AND | 1 | 1 | 1 |
| 01 | OR | 0 | 0 | 0 |
| 01 | OR | 0 | 1 | 1 |
| 01 | OR | 1 | 0 | 1 |
| 01 | OR | 1 | 1 | 1 |
| 10 | XOR | 0 | 0 | 0 |
| 10 | XOR | 0 | 1 | 1 |
| 10 | XOR | 1 | 0 | 1 |
| 10 | XOR | 1 | 1 | 0 |
| 11 | SUM | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SUM | 0 | 1 | 1 |
| 11 | SUM | 1 | 0 | 1 |
| 11 | SUM | 1 | 1 | 0 |

Ответ на вопрос из задания:

При каждом запуске реально вычисляются все четыре операции одновременно. Мультиплексор не выполняет операцию сам — он только выбирает, результат какой операции передать на выход.

Так схема работает быстро: после вычисления результатов нужно только выбрать один из них. Недостаток — требуется больше логических элементов, потому что аппаратные блоки всех операций присутствуют одновременно.

Контрольный вопросы:

1. Красный и синий провод
Красный означает ошибку сигнала, например когда соединённые выходы одновременно выдают 0 и 1. Синий означает, что значение неизвестно: например, вход не подключён.

2. Выходы дешифратора
Каждый выход соответствует ровно одной комбинации входов. Например, для комбинации A = 1, B = 0 выход задаётся выражением A AND NOT B. Такое выражение называется минтермом.

3. Что общего у дешифратора и мультиплексора?
Оба распознают комбинацию управляющих битов. Дешифратор включает соответствующий выход, а мультиплексор по этой комбинации выбирает информационный вход.

4. Почему полный сумматор — отдельная подсхема?
Он понадобится несколько раз для сборки четырёхразрядного сумматора. Подсхему удобно вставить четыре раза. Полусумматор проще и в том задании не требовал такого повторного использования.

5. Что означает C4 = 1?
Это перенос за пределы четырёх разрядов — пятый бит результата. Например, 1111₂ + 0001₂ = 10000₂: четыре выхода суммы равны 0, а C4 равен 1.

6. Почему OR можно собрать из NAND?
По закону де Моргана:
A OR B = NOT(NOT A AND NOT B).
NAND с двумя одинаковыми входами даёт NOT, поэтому для OR достаточно трёх NAND.

7. Быстродействие и количество элементов
Параллельное вычисление позволяет быстро выбрать готовый результат. Но элементов нужно больше, потому что в схеме присутствуют блоки всех четырёх операций и мультиплексор.

8. Достаточно ли перебора?
Для небольшой комбинационной схемы полный перебор всех входов и сравнение с правильной таблицей подтверждает её логическую правильность. Проверка только нескольких наборов этого не гарантирует. При этом симуляция не проверяет все особенности реального устройства, например электрические помехи.