Задание 1

Программа:

.text
addi x5, x0, 6       # a
addi x6, x0, 4       # b
slli x7, x5, 1      # 2a
add  x7, x7, x5     # 3a
slli x8, x6, 1      # 2b
sub  x7, x7, x8     # 3a - 2b
addi x7, x7, 7      # y
addi x17, x0, 10
ecall

| После команды | x5 | x6 | x7 | x8 | PC относительно начала .text | Получено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| addi x6, x0, 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0x08 | Совпало |
| slli x7, x5, 1 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0x0C | Совпало |
| add x7, x7, x5 | 6 | 4 | 18 | 0 | 0x10 | Совпало |
| slli x8, x6, 1 | 6 | 4 | 18 | 8 | 0x14 | Совпало |
| sub x7, x7, x8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0x18 | Совпало |
| addi x7, x7, 7 | 6 | 4 | 17 | 8 | 0x1C | Совпало |

Первая команда программы:

addi x5, x0, 6

Её машинное представление:

0x00600293

Формат команды — I-format

Команда записывает число 6 в регистр x5, используя x0, который всегда равен нулю.

Задание 2

Программа:

.text

addi x5, x0, -3

addi x6, x0, 5

blt x5, x6, take_a

add x7, x6, x0

jal x0, done

take_a:

add x7, x5, x0

done:

addi x17, x0, 10

ecall

| a | b | Результат blt в x7 | Результат после замены blt на bltu |
| --- | --- | --- | --- |
| −3 | 5 | −3 (0xFFFFFFFD) | 5 (0x00000005) |
| 5 | −3 | −3 (0xFFFFFFFD) | 5 (0x00000005) |
| 4 | 4 | 4 | 4 |

Значение PC после первого перехода

Для исходной программы, где x5 = -3, x6 = 5:

- Инструкция blt находится по адресу PC = 0x08.

- Условие \(-3 < 5\) истинно.

- Выполняется переход на метку take_a, расположенную по адресу 0x14.

- Следовательно, после перехода PC = 0x14.

- В регистр x7 записывается -3.

Расстояние перехода составляет \(0x14 - 0x08 = 0x0C\), то есть 12 байт.

Сравнение команд blt и bltu

Команды blt и bltu отличаются способом интерпретации значений регистров. blt сравнивает числа со знаком, а bltu — без знака.

Например, число −3 в 32-разрядном представлении имеет шестнадцатеричное значение 0xFFFFFFFD. При сравнении со знаком оно является отрицательным числом, но при беззнаковом сравнении соответствует значению 4 294 967 293. Поэтому при замене blt на bltu результат сравнения может измениться.

Задание 3

Программа:

.text

addi x5, x0, 5

addi x6, x0, 1

addi x7, x0, 0

loop:

blt x5, x6, done

add x7, x7, x6

addi x6, x6, 1

jal x0, loop

done:

addi x17, x0, 10

ecall

| Номер проверки | i в x6 | S в x7 | N < i | Следующее действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | нет | Прибавить 1 |
| 2 | 2 | 1 | нет | Прибавить 2 |
| 3 | 3 | 3 | нет | Прибавить 3 |
| 4 | 4 | 6 | нет | Прибавить 4 |
| 5 | 5 | 10 | нет | Прибавить 5 |
| 6 | 6 | 15 | да | Перейти к done |

При каждой итерации программа прибавляет значение x6 к сумме x7, а затем увеличивает x6 на единицу. Когда x6 становится равным 6, условие 5 < 6 выполняется, поэтому цикл завершается. Итоговая сумма — x7 = 15.

Граничные тесты N=0 и N=1

Задание 4

Программа:

.text

addi x5, x0, 6 # N

addi x6, x0, 1 # i

addi x7, x0, 0 # сумма чётных

loop:

blt x5, x6, done

andi x8, x6, 1

bne x8, x0, next

add x7, x7, x6

next:

addi x6, x6, 1

jal x0, loop

done:

addi x17, x0, 10

ecall

Таблицу шести итераций:

| Обработано i | x8 = i AND 1 | Сложение | x7 после обработки | x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | пропущено | 0 | 2 |
| 2 | 0 | выполнено | 2 | 3 |
| 3 | 1 | пропущено | 2 | 4 |
| 4 | 0 | выполнено | 6 | 5 |
| 5 | 1 | пропущено | 6 | 6 |
| 6 | 0 | выполнено | 12 | 7 |

Четыре итоговых суммы с входными данными:

Задание 5

Номер варианта

Вариант № 2. Необходимо найти количество нечётных чисел и их сумму в целочисленном диапазоне от L до R включительно.

- x10 — левая граница L;

- x11 — правая граница R;

- x12 — параметр K, не используется в этом варианте;

- x7 — количество нечётных чисел;

- x8 — сумма нечётных чисел.

Программа:

.text

addi x10, x0, -3    # L = -3

addi x11, x0, 4     # R = 4

addi x12, x0, 1     # K = 1

addi x5, x10, 0     # i = L

addi x7, x0, 0      # count = 0

addi x8, x0, 0      # sum = 0

blt x11, x10, done  # если L > R, завершить

loop:

andi x6, x5, 1      # проверить младший бит числа

beq x6, x0, next    # если число чётное, пропустить

addi x7, x7, 1      # count++

add x8, x8, x5      # sum += i

next:

beq x5, x11, done   # если i == R, завершить

addi x5, x5, 1      # i++

jal x0, loop

done:

addi x17, x0, 10

ecall

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана и проверена программа на языке ассемблера RISC-V для подсчёта количества нечётных чисел и вычисления их суммы в заданном диапазоне. Программа была проверена на четырёх тестовых наборах, включая диапазон из одного числа и случай, когда левая граница больше правой. Полученные результаты сравнивались с ожидаемыми значениями. Результаты тестирования совпали с ожидаемыми, что подтверждает корректность работы программы.