Лабораторная работа 4.

Logisim: синтез комбинационных узлов

(дешифратор, мультиплексор, сумматор)

Цель работы

Перейти от формулы к работающей схеме: собрать в симуляторе Logisim Evolution дешифратор, мультиплексор и сумматор из отдельных логических элементов и убедиться проверкой по таблице истинности, что собранная схема ведёт себя так, как предписывает формула из лекции 4.

Инструменты

Logisim Evolution — симулятор цифровых схем с открытым исходным кодом (источник [11] списка литературы). Свободный доступ: https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution. Устанавливать программу не требуется: она распространяется в виде одного файла .jar и запускается из папки пользователя без прав администратора.

1. Скачайте файл напрямую по ссылке — она ведёт сразу на нужный файл, без списка версий и без выбора среди установщиков под разные ОС: https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/releases/download/v5.0.0/logisim-evolution-5.0.0-all.jar

2. Проверьте версию Java в командной строке. Logisim Evolution 4.x и новее требует Java 21 или новее; если установлена более ранняя версия, используйте сборку 3.8.0 (ей достаточно Java 16) или уточните у преподавателя, где взять портативную сборку под вашу версию Java.

java -version

3. Запустите программу из той папки, куда скачан файл. Имя файла включает номер версии — подставьте то имя, которое реально показывает ваша папка загрузок:

java -jar logisim-evolution-<версия>-all.jar
# например: java -jar logisim-evolution-5.0.0-all.jar

4. Файлы схем сохраняются с расширением .circ. Именно файл .circ и отчёт сдаются по итогам работы.

[По образцу]  Задание 1. Первая схема и проверка по таблице истинности

1. Создайте новый проект. На левой панели найдите библиотеку Gates — в ней лежат элементы AND, OR, NOT, NAND, XOR. В библиотеке Wiring лежит элемент Pin: он служит и входом, и выходом схемы, а роль задаётся в панели атрибутов внизу слева.

2. Соберите мажоритарную функцию из примера 3.1 лекции 4 — схему голосования трёх сенсоров, которая выдаёт 1, если совпали показания хотя бы двух входов из трёх:

f(A, B, C) = (A AND B) OR (A AND C) OR (B AND C)

3. Разместите три входных контакта A, B, C, три элемента AND, один элемент OR с тремя входами (число входов задаётся атрибутом Number of Inputs) и один выходной контакт F. Соедините элементы, протягивая провода мышью от вывода к выводу.

4. Переключитесь на инструмент «рука» (Poke) и щёлкайте по входным контактам, меняя их значения. Проверьте все восемь комбинаций входов и заполните таблицу истинности собранной схемы. Цвет провода показывает значение: светло-зелёный — единица, тёмно-зелёный — ноль, красный — конфликт сигналов, синий — вход ни к чему не подключён.

Ожидаемый результат: F = 1 ровно на наборах 011, 101, 110, 111 — как в примере 3.1 лекции 4

Замечание 1.1. Красный провод почти всегда означает, что к одному входу подключены два источника сигнала, а синий — что вход остался висеть в воздухе. Обе ситуации Logisim считает ошибкой схемы, а не ошибкой значения, поэтому таблицу истинности в этом случае заполнять бессмысленно — сначала исправьте соединения.

Что показать: Заполненная от руки таблица истинности из восьми строк и файл .circ с собранной схемой.

[По образцу]  Задание 2. Дешифратор 2 → 4 из логических элементов

1. Постройте таблицу истинности дешифратора 2 → 4 самостоятельно, исходя из определения 5.1 лекции 4: два входа A1, A0, четыре выхода Y0 … Y3, активен ровно один выход, номер которого равен двоичному числу на входах.

2. По таблице выпишите формулу каждого выхода. Каждый выход — минтерм двух переменных, поэтому все четыре формулы имеют одинаковый вид: конъюнкция A1 и A0, взятых прямо или с отрицанием.

3. Соберите схему: два входных контакта, два элемента NOT, четыре элемента AND и четыре выходных контакта. Проверьте все четыре комбинации входов инструментом Poke.

Ожидаемый результат: при A1A0 = 00 активен Y0, при 01 — Y1, при 10 — Y2, при 11 — Y3; остальные выходы нули

4. Сравните свою схему со встроенным компонентом: в библиотеке Plexers есть готовый элемент Decoder. Разместите его рядом, задайте атрибут Select Bits равным 2 и убедитесь, что он ведёт себя так же, как собранная вами схема.

Что показать: Файл .circ с обеими схемами рядом — собранной из отдельных элементов и встроенным Decoder — и подтверждение, что их выходы совпадают на всех четырёх наборах.

[По образцу]  Задание 3. Мультиплексор 4 → 1

1. Запишите формулу выхода мультиплексора 4 → 1 по пояснению к §6 лекции 4. В ней четыре слагаемых, и каждое — конъюнкция одного информационного входа с минтермом адресных входов.

2. Соберите схему: четыре информационных входа D0 … D3, два адресных входа S1, S0, два элемента NOT, четыре элемента AND (по три входа каждый) и один элемент OR на четыре входа.

3. Проверьте работу: задайте на информационных входах различающийся набор значений — например D0=0, D1=1, D2=0, D3=1 — и переберите все четыре комбинации адресных входов.

Ожидаемый результат: при S1S0 = 00 на выходе значение D0, при 01 — D1, при 10 — D2, при 11 — D3

Что показать: Файл .circ с собранной схемой и результаты проверки всех четырёх адресных комбинаций.

Пояснение. Обратите внимание на общую часть схем из заданий 2 и 3: и в дешифраторе, и в мультиплексоре присутствуют одни и те же четыре конъюнкции адресных переменных. Различие только в том, что дешифратор выводит их наружу, а мультиплексор использует их внутри, чтобы пропустить один из информационных входов.

[По образцу]  Задание 4. Полусумматор, полный сумматор и подсхема

1. Соберите полусумматор: два входа A и B, элемент XOR для выхода S (S = A ⊕ B) и элемент AND для выхода C (C = A ∧ B). Проверьте все четыре комбинации входов.

Ожидаемый результат: 0+0 → S=0, C=0;  0+1 → S=1, C=0;  1+0 → S=1, C=0;  1+1 → S=0, C=1

2. Создайте новую схему в том же проекте: Project → Add Circuit, имя — FullAdder. Соберите в ней полный сумматор: три входа A, B, Cin и два выхода S, Cout, где S = A ⊕ B ⊕ Cin, Cout = (A∧B) ∨ (Cin∧(A⊕B)) (лекция 4, §7).

3. Проверьте полный сумматор на всех восьми комбинациях входов. Особое внимание — строкам, где на входах три единицы и где ровно две: именно там появляется перенос.

Ожидаемый результат: A=1, B=1, Cin=1  →  S=1, Cout=1     (1 + 1 + 1 = 11 в двоичной записи)

4. Вернитесь в главную схему. Созданная схема FullAdder появилась на левой панели в дереве проекта — теперь её можно размещать как обычный компонент. Это и есть механизм подсхем, который понадобится в следующем задании.

Что показать: Файл .circ, содержащий и полусумматор в главной схеме, и подсхему FullAdder — обе с проверенными таблицами истинности.

[Самостоятельно]  Задание 5. Четырёхразрядный сумматор с последовательным переносом

1. Соберите в главной схеме четырёхразрядный сумматор, разместив четыре экземпляра подсхемы FullAdder и соединив их так, как показано на рис. 7.1 лекции 4: выход Cout каждого разряда подаётся на вход Cin следующего, от младшего разряда к старшему.

2. Предусмотрите входы A0 … A3, B0 … B3, вход переноса C0 и выходы S0 … S3, C4.

3. Проверьте схему минимум на трёх наборах: 0011 + 0001, 0111 + 0001 и 1111 + 0001. В отчёте укажите для каждого набора значения S0 … S3 и C4 и объясните, что означает единица на выходе C4 в третьем случае.

Что показать: Файл .circ со схемой и в отчёте — таблица значений S0…S3, C4 для всех трёх наборов с объяснением, что означает единица на выходе C4 в третьем случае.

[Самостоятельно]  Задание 6. Та же функция в базисе И-НЕ

1. Соберите схему функции f(A,B) = A ∨ B, используя только элементы NAND — по построению с рис. 4.1 лекции 4. Элементы OR и NOT использовать запрещается.

2. Проверьте таблицей истинности, что собранная схема эквивалентна обычному элементу OR: разместите рядом элемент OR с теми же входами и убедитесь, что оба выхода совпадают на всех четырёх наборах.

Что показать: Файл .circ со схемой на элементах И-НЕ рядом с обычным элементом OR и таблица, подтверждающая совпадение выходов на всех четырёх наборах.

[Итоговое]  Задание 7. Блок выбора операции

Процессор выполняет над операндами не одну операцию, а несколько, и выбирает нужную по коду операции из команды. Устроен этот выбор ровно так, как собирается схема ниже: все операции вычисляются одновременно, а мультиплексор пропускает на выход результат только той из них, чей номер задан кодом операции. Полноценное арифметико-логическое устройство разбирается на 6-й неделе курса; здесь собирается его однобитная модель.

1. Соберите схему с двумя информационными входами A и B и двухразрядным кодом операции OP1, OP0. Схема должна вычислять одновременно четыре результата: A AND B, A OR B, A XOR B и сумму A + B без учёта переноса.

2. Подайте все четыре результата на информационные входы мультиплексора 4 → 1 (можно взять готовый из библиотеки Plexers), а код операции OP1, OP0 — на его адресные входы.

3. Проверьте схему: для каждого из четырёх значений кода операции переберите все четыре комбинации входов A и B и заполните итоговую таблицу из шестнадцати строк.

4. В отчёте ответьте на вопрос: сколько из четырёх операций реально вычисляются в схеме при каждом запуске и почему схема устроена именно так, а не вычисляет только выбранную операцию.

Что показать: Файл .circ со схемой, заполненная итоговая таблица из шестнадцати строк и письменный ответ на вопрос из шага 4.

Указание к проверке. Все схемы проверяются перебором входных комбинаций инструментом Poke и сравнением с таблицей истинности, построенной заранее на бумаге. Для схем с двумя-тремя входами полезно дополнительно воспользоваться встроенным анализатором: Project → Analyze Circuit (в некоторых сборках — Window → Combinational Analysis). Он строит таблицу истинности собранной схемы автоматически, и её остаётся сверить со своей.

Контрольные вопросы

1. Что означает красный цвет провода в Logisim и чем эта ситуация отличается от синего провода?

2. Почему каждый выход дешифратора — это отдельный минтерм входных переменных, а не произвольная функция?

3. Какая часть схемы у дешифратора и мультиплексора совпадает и в чём различие в её использовании?

4. Почему в задании 4 полный сумматор понадобилось оформить отдельной подсхемой, а полусумматор — нет?

5. Что физически означает единица на выходе C4 четырёхразрядного сумматора из задания 5?

6. Почему в задании 6 элемент OR удалось собрать из элементов NAND, и какой закон логики лежит в основе этого построения?

7. В задании 7 все четыре операции вычисляются одновременно. Как это сказывается на быстродействии схемы и на количестве затраченных логических элементов?

8. Чем проверка схемы перебором в Logisim отличается от доказательства её правильности — достаточно ли перебора, чтобы утверждать, что схема верна?