Лабораторная работа 6.

Logisim: четырёхразрядное арифметико-логическое устройство

с выбором операции

Цель работы

Собрать в Logisim Evolution четырёхразрядное АЛУ из лекции 6: сумматор-вычитатель, логику флагов Z, N, C, V, поразрядные логические операции, сравнение SLT и мультиплексор, выбирающий результат по трёхразрядному коду операции, — и проверить каждый узел по таблице.

Инструменты

Logisim Evolution — симулятор цифровых схем с открытым исходным кодом (источник [11] списка литературы). Свободный доступ: https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution. Устанавливать программу не требуется: она распространяется в виде одного файла .jar и запускается из папки пользователя без прав администратора.

1. Скачайте файл напрямую по ссылке — она ведёт сразу на нужный файл, без списка версий и без выбора среди установщиков под разные ОС:

https://github.com/logisim-evolution/logisim-evolution/releases/download/v5.0.0/
logisim-evolution-5.0.0-all.jar

2. Проверьте версию Java в командной строке. Logisim Evolution 4.x и новее требует Java 21 или новее; если установлена более ранняя версия, используйте сборку 3.8.0 (ей достаточно Java 16) или уточните у преподавателя, где взять портативную сборку под вашу версию Java.

java -version

3. Запустите программу из той папки, куда скачан файл. Имя файла включает номер версии — подставьте то имя, которое реально показывает ваша папка загрузок:

java -jar logisim-evolution-<версия>-all.jar
# например: java -jar logisim-evolution-5.0.0-all.jar

4. Файлы схем сохраняются с расширением .circ. Именно файл .circ и отчёт сдаются по итогам работы.

[По образцу]  Задание 1. Четырёхразрядный сумматор-вычитатель

Схема

Рис. 1.1. Сумматор-вычитатель в Logisim: четыре подсхемы FullAdder, элементы XOR на входах B, контакт Sub на входе переноса Cin первой подсхемы, выходы S0…S3, C3 и C4

Булевы функции

Элемент XOR пропускает Bi без изменений при Sub = 0 и инвертирует его при Sub = 1; сигнал Sub подаётся на вход переноса младшего разряда (лекция 6, формула 2.1):

B'i = Bi ⊕ Sub,        C0 = Sub		(1.1)

Si = Ai ⊕ B'i ⊕ Ci,        C(i+1) = (Ai ∧ B'i) ∨ (Ci ∧ (Ai ⊕ B'i))		(1.2)

Таблица проверки

Полная таблица истинности имеет 512 строк, поэтому проверка ведётся по выбранным наборам, среди которых есть случаи с переносом и с переполнением:

Таблица 1.1. Проверочные наборы сумматора-вычитателя

| A | B | Sub | S | C4 | C3 | В десятичной записи (со знаком) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0011 | 0010 | 0 | 0101 | 0 | 0 | 3 + 2 = 5 |
| 0111 | 0001 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 7 + 1 = −8 (переполнение) |
| 1111 | 0001 | 0 | 0000 | 1 | 1 | −1 + 1 = 0 |
| 0110 | 0011 | 1 | 0011 | 1 | 1 | 6 − 3 = 3 |
| 0101 | 0111 | 1 | 1110 | 0 | 0 | 5 − 7 = −2 |
| 0101 | 0101 | 1 | 0000 | 1 | 1 | 5 − 5 = 0 |
| 1000 | 0001 | 1 | 0111 | 1 | 0 | −8 − 1 = 7 (переполнение) |

1. Откройте файл лабораторной 4 с подсхемой FullAdder или соберите её заново по рис. 4.2 лабораторной 4. Создайте новую подсхему: Project → Add Circuit, имя — AddSub.

2. Разместите четыре экземпляра подсхемы FullAdder (она появилась в дереве проекта на левой панели) и четыре элемента XOR из библиотеки Gates и соедините их по рис. 1.1. Входы — компоненты Pin: A0…A3, B0…B3, Sub. Выходы — компоненты Pin с атрибутом Output: S0…S3, C4 и отдельно перенос C3 — он понадобится для флага V в задании 2.

3. Инструментом Poke пройдите все строки таблицы 1.1: установите A, B и Sub и сверьте S, C4 и C3.

Ожидаемый результат: все семь строк таблицы 1.1 совпадают; в выделенных строках результат со знаком неверен — это переполнение, которое обнаружит флаг V в задании 2

Что показать: Файл .circ с подсхемой AddSub и таблица 1.1, заполненная по результатам проверки.

[По образцу]  Задание 2. Логика флагов Z, N, C, V

Схема

Рис. 2.1. Логика флагов: элемент ИЛИ-НЕ на четыре входа для Z и элемент XOR для V

Булевы функции

Флаги вычисляются по результату и переносам сумматора-вычитателя (лекция 6, таблица 1.2 и формула 2.2):

Z = ¬(S3 ∨ S2 ∨ S1 ∨ S0),        N = S3		(2.1)

C = C4,        V = C4 ⊕ C3		(2.2)

Таблица истинности

Таблица 2.1. Флаги для наборов таблицы 1.1

| A | B | Sub | S | Z | N | C | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0011 | 0010 | 0 | 0101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 | 0001 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1111 | 0001 | 0 | 0000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0110 | 0011 | 1 | 0011 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0101 | 0111 | 1 | 1110 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0101 | 0101 | 1 | 0000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1000 | 0001 | 1 | 0111 | 0 | 0 | 1 | 1 |

1. В подсхеме AddSub разместите элемент NOR из библиотеки Gates, задайте атрибут Number of Inputs = 4 и подайте на него S3…S0 — это флаг Z.

2. Выведите S3 на выход N, C4 — на выход C, а C4 и C3 подайте на элемент XOR — это флаг V (рис. 2.1).

3. Пройдите таблицу 2.1 и сверьте все четыре флага в каждой строке.

Ожидаемый результат: Z = 1 в строках с нулевым результатом; V = 1 ровно в двух строках с переполнением; в строке 6 − 3 флаг C = 1, а V = 0 — флаги отвечают на разные вопросы

Что показать: Файл .circ с флагами в подсхеме AddSub и таблица 2.1, заполненная по результатам проверки.

[По образцу]  Задание 3. Логические операции и сравнение SLT

Схема

Рис. 3.1. Поразрядные операции AND, OR, XOR на четырёхразрядной шине и сравнение SLT: метки Tunnel N и V, элемент XOR, компонент Splitter и три компонента Constant

Булевы функции

Логические операции выполняются поразрядно, для каждого i = 0 … 3. Сравнение со знаком использует флаги вычитания A − B (лекция 6, формула 2.3):

Ri = Ai ∧ Bi,     Ri = Ai ∨ Bi,     Ri = Ai ⊕ Bi		(3.1)

SLT: R0 = N ⊕ V,     R3 = R2 = R1 = 0		(3.2)

Таблица истинности

Таблица 3.1. Сравнение SLT: почему недостаточно одного флага N

| A | B | A − B | N | V | SLT = N ⊕ V | Только N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0011 (3) | 0101 (5) | 1110 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0101 (5) | 0011 (3) | 0010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 (−8) | 0111 (7) | 0001 | 0 | 1 | 1 | 0 — ошибка |
| 0111 (7) | 1000 (−8) | 1111 | 1 | 1 | 0 | 1 — ошибка |
| 1110 (−2) | 1111 (−1) | 1111 | 1 | 0 | 1 | 1 |

1. Разместите элементы AND, OR и XOR из библиотеки Gates и задайте каждому атрибут Data Bits = 4: элемент станет работать сразу со всей четырёхразрядной шиной.

2. Для SLT разместите элемент XOR на один бит. Сигналы N и V подайте на него метками Tunnel (библиотека Wiring) с теми же именами, что и на выходах подсхемы AddSub. Результат соберите в четырёхразрядное число компонентом Splitter (атрибуты Fan Out = 4, Bit Width In = 4): разряд 0 — выход XOR, разряды 1–3 — компонент Constant со значением 0. Выходы AND, OR, XOR и SLT выведите на контакты Pin с атрибутом Data Bits = 4.

3. Проверьте SLT по таблице 3.1. Для этого на входе Sub сумматора-вычитателя установите 1: сравнение выполняется через вычитание.

Ожидаемый результат: SLT совпадает с таблицей 3.1 во всех строках; в выделенных строках один флаг N дал бы неверный ответ

Что показать: Файл .circ с логическими операциями и SLT и таблица 3.1, заполненная по результатам проверки.

[По образцу]  Задание 4. Выбор операции: мультиплексор и логика Sub

Схема

Рис. 4.1. Четырёхразрядное АЛУ в Logisim: подсхема AddSub, элементы AND, OR, XOR на 4 бита, блок SLT, мультиплексор 8 → 1, контакт кода F на 3 бита и логика Sub

Булевы функции

Код операции F2 F1 F0 подаётся на адресные входы мультиплексора (лекция 6, таблица 1.1). Вычитание нужно для кодов SUB (001) и SLT (101), поэтому:

Sub = ¬F1 ∧ F0		(4.1)

Мультиплексор передаёт на выход тот вход, номер которого равен F2 F1 F0; входы 0 и 1 оба подключены к выходу сумматора-вычитателя, входы 6 и 7 — к константе 0.

Таблица истинности

Таблица 4.1. Коды операций и результат для A = 0110, B = 0011

| F2 F1 F0 | Операция | Sub | Вход MUX | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000 | ADD | 0 | 0 | 1001 |
| 001 | SUB | 1 | 1 | 0011 |
| 010 | AND | 0 | 2 | 0010 |
| 011 | OR | 0 | 3 | 0111 |
| 100 | XOR | 0 | 4 | 0101 |
| 101 | SLT | 1 | 5 | 0000 |
| 110 | — | 0 | 6 | 0000 |
| 111 | — | 0 | 7 | 0000 |

1. Создайте подсхему ALU. Разместите в ней подсхему AddSub, элементы и блок SLT из задания 3 и мультиплексор Multiplexer из библиотеки Plexers: атрибут Select Bits = 3, Data Bits = 4. На входы 6 и 7 мультиплексора подайте компонент Constant со значением 0 и атрибутом Data Bits = 4.

2. Код операции задайте одним входным контактом F с атрибутом Data Bits = 3 и подайте его на вход выбора мультиплексора. Разряды F1 и F0 выделите компонентом Splitter (Fan Out = 3, Bit Width In = 3) и соберите из них логику Sub по формуле (4.1): один элемент NOT и один AND. Сигналы Sub, N и V проводите метками Tunnel: одинаковое имя метки означает одно соединение (рис. 4.1).

3. Установите A = 0110, B = 0011 и пройдите таблицу 4.1, меняя только код операции.

Ожидаемый результат: результат совпадает с таблицей 4.1 во всех восьми строках; Sub = 1 только для кодов 001 и 101

Что показать: Файл .circ с подсхемой ALU и таблица 4.1, заполненная по результатам проверки.

[Самостоятельно]  Задание 5. Проверка АЛУ на своих наборах

1. Для каждой строки таблицы ниже сначала вычислите результат и флаги Z, N, C, V на бумаге, затем проверьте в собранном АЛУ.

Таблица 5.1. Наборы для самостоятельной проверки

| № | F2 F1 F0 | A | B | Результат | Z | N | C | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 000 | 0111 | 0001 |  |  |  |  |  |
| 2 | 001 | 0010 | 0101 |  |  |  |  |  |
| 3 | 001 | 1000 | 0001 |  |  |  |  |  |
| 4 | 010 | 1100 | 1010 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011 | 1100 | 1010 |  |  |  |  |  |
| 6 | 100 | 1111 | 0101 |  |  |  |  |  |
| 7 | 101 | 1000 | 0111 |  |  |  |  |  |
| 8 | 101 | 0010 | 0010 |  |  |  |  |  |

2. В отчёте укажите, в каких строках произошло переполнение со знаком, и объясните, почему в строке 7 результат SLT равен 1.Ф

Что показать: Таблица 5.1, заполненная сначала по расчёту, затем по проверке в Logisim, и ответ на вопрос шага 2.

[Самостоятельно]  Задание 6. Новая операция на свободном коде 110

1. Добавьте операцию логического сдвига влево на один разряд: код 110, результат A2 A1 A0 0. Соберите её компонентом Splitter, переставив разряды шины A, и подайте на вход 6 мультиплексора вместо константы 0.

2. Проверьте по формуле (4.1), что при коде 110 сумматор-вычитатель не переключается в режим вычитания, и убедитесь в этом в Logisim.

3. Проверьте операцию на наборах A = 0011, 0101, 1001 и объясните, куда пропадает старший разряд A3.

Что показать: Файл .circ с операцией сдвига и результаты трёх проверок с объяснением шага 3.

[Итоговое]  Задание 7. Сравнение без знака SLTU

Одни и те же биты можно толковать как число со знаком и как число без знака (лекция 2). Команда SLT сравнивает со знаком, команда SLTU — без знака. Для SLTU используется флаг переноса: при вычитании A − B перенос C4 = 0 тогда и только тогда, когда A < B как числа без знака.

1. Подайте на вход 7 мультиплексора результат SLTU: младший разряд — ¬C, три старших — нули.

2. Проверьте SLTU на паре A = 0011, B = 0101. Объясните, почему результат неверен при логике Sub из формулы (4.1): какой режим сумматора включён при коде 111?

3. Выпишите таблицу истинности сигнала Sub для всех восьми кодов F2 F1 F0 с учётом новой операции, минимизируйте её картой Карно (лекция 4) и замените формулу (4.1) новой. Проверьте, что операции заданий 4 и 6 не пострадали.

4. Сравните SLT и SLTU на паре A = 1000, B = 0111 и объясните разницу, переведя оба числа в десятичную запись со знаком и без знака.

Ожидаемый результат: после исправления логики Sub на паре 0011 и 0101 SLTU = 1; на паре 1000 и 0111 SLT = 1, а SLTU = 0; все прежние операции работают по таблице 4.1

Что показать: Файл .circ с SLTU, таблица истинности и карта Карно для Sub, новая формула Sub и письменное объяснение шагов 2 и 4.

Контрольные вопросы

1. Зачем в сумматоре-вычитателе стоят элементы XOR на входах B и почему сигнал Sub подаётся ещё и на вход переноса C0?

2. Чем флаг C отличается от флага V? Приведите строку таблицы 2.1, где один из них равен 1, а другой 0.

3. Почему для флага Z используется элемент ИЛИ-НЕ на четыре входа?

4. Почему SLT вычисляется как N ⊕ V, а не как N? Какие строки таблицы 3.1 это показывают?

5. Почему при коде SLT сумматор-вычитатель должен работать в режиме вычитания?

6. Зачем входы 0 и 1 мультиплексора подключены к одному и тому же выходу сумматора-вычитателя?

7. Чем удобен компонент Tunnel и почему схема с метками читается легче схемы с длинными проводами?

8. Почему для A = 1000 и B = 0111 команды SLT и SLTU дают разные результаты?